AAD-152S-223电源参数

- 技术参数

输入电压：AC90-264V   50HZ/60HZ

额定功率：1500W

输出电压：DC500V—DC1500V

负载充电时间：<6ms  (0-1500V)

内置PFC

保护种类：短路/过负载/过电压

外形尺寸：铁壳 (支持立式和卧式)

工作温度：-20-60℃

工作湿度：20-90%RH 无冷凝

设计满足CCC、CE认证以及医疗电源相关要求

电磁兼容： CLASS I  B级

散热方式：风扇散热

输出特性：线性输出

- 接口说明

1、控制接口：接插件型号：XHB2.54-7P

接线顺序：

1P------DC5V+

2P------DC5V-

3P------PWM(PWM占空比调压信号 0%-100%)

4P------ON/OF（电源输出控制信号 L==打开电源输出 H==关闭电源输出）

5P------ON/OF（风扇开关 L==打开风扇 H==关闭风扇）

6P------TEMP OUT（电源内部超温输出 H==超温 L==正常）

7P------输出电压采样输出 0-3.3V (可以协商)

2、AC电源输入接口：接插件型号：KF2EDGVM-7.62-6P

接线顺序：

1P-2P------ACL

3P-4P------CAN

5P-6P------FGND

3、DC电源输出接口：

接插件型号：KF2EDGVM-7.62-4P

接线顺序：

1P------DC0V

2P------N/C

3P------N/C

4P------DC+(500v-1500v)

- 电源输出负载电路：

四、工作流程

- 根据设定电压(DC500V-DC1500V任意电压调节)。计算输出调节PWM占空比；

- 打开电源输出控制信号，直流输出端对负载充电（从打开电源控制信号到负载电容充满控制的输出电压时间<6ms）；

- 稳定输出直流电压，维持时间最短时间为2ms，最长时间为1S；

- 关闭电源输出控制信号；

- 负载电容开始放电，放电时间为250US-500US；

- 放电结束，重新返回到步骤A，重新开始工作。